1. 內參校正

使用方法: 7x7棋盤，CF有點不準
改良方法: 改11×8 棋盤格，拍攝不同位置、角度的影像，比較重投影誤差與去畸變效果。

2. 外參校正

(1) 8 Points
a.兩根棒子各貼4顆白球，並知道間隔距離，用兩棒內的已知球間距恢復尺度

缺點: 手動標點
改良方法: 換螢光粉球自動偵測

b.棋盤方格 (此方法更適合PnP，可以不做)

缺點: 因兩攝影機角度約為直角，可能偵測不到棋盤格，待驗證
(2) PnP

a.棋盤格

缺點: 因兩攝影機角度約為直角，可能偵測不到棋盤格，待驗證

b.長方形方框上放彩球，量測各球心的完整3D座標，待驗證

3. 恢復真實尺度

8 Points兩種方法互相驗證：

- 利用前兩根棒子的已知球心間距。

- 利用第三根已知長度的螢光棒。

PnP 方案則已經透過校正物的 mm 座標取得尺度。

4. Triangulation與精度驗證

使用已取得真實尺度的相對外參進行 3D 重建。

5. 建立球場 OXYZ

- O：投手板固定位置。

- X：沿本壘板方向的水平軸。

- Z：經過鉛垂校正的第三根螢光棒。

- Y：由 Z 與 X 的叉積取得。

標記一次並保存轉換矩陣。

6. 3D 人體重建與跨步距離

使用 ViTPose 取得雙相機 2D 人體關鍵點，經 Triangulation 重建 3D 骨架並轉換到球場座標系，計算指定時間點的跨步距離。

結論:

第三根螢光棒可以兼任「尺度恢復」與「Z 軸方向參考」兩個功能。

1. 製作一根已知球心距離的剛性螢光棒。

2. 在外參校正後，將它放到投手板附近，供兩台相機共同拍攝。

3. 需要建立 Z 軸時，透過鉛垂方式將它垂直固定。

4. 手動標記投手板 O 和投球方向 A，建立 OXYZ。

5. 用獨立於尺度校正的已知長度驗證重建精度。

| 項目 | 建議 |
| --- | --- |
| 第三根螢光棒 | 球心距離 1200–1500 mm |
| 螢光棒端點 | 兩顆容易辨識的螢光球 |
| PnP 框架 | 寬 1000 × 高 700 × 深 500 mm |
| PnP 球數 | 8–12 顆，建議先做 10 顆 |
| 球體直徑 | 50 mm |
| 材料 | 剛性鋁擠型框架、固定式球心支架 |